|  | ИП Радюк А.А. |
| --- | --- |

Заказчик:

Управление градостроительства и благоустройства

администрации муниципального образования

Калининский район

Муниципальный контракт:

№ 07-2022 от 03.06.2022 г.

Внесение изменений в генеральный план Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края

Положение о территориальном планировании

Текстовые материалы

Том 1

г. Краснодар 2025 год

ИП Радюк А.А.

Заказчик:

Управление градостроительства и благоустройства

администрации муниципального образования

Калининский район

Муниципальный контракт:

№ 07-2022 от 03.06.2022 г.

.

Внесение изменений в генеральный план Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края

Положение о территориальном планировании

Текстовые материалы

Том 1

| Индивидуальный предприниматель Главный архитектор проекта |  | Радюк А.А. Чернай Г.В. |
| --- | --- | --- |

г. Краснодар 2025 год

Состав проекта

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план

Калининского сельского поселения Калининского района

Краснодарского края

|  | Наименование | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка материалов по обоснованию проекта генерального плана. Разработка проекта генерального плана в составе утверждаемой части (положения о территориальном планировании) и материалов по обоснованию. |  |  |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы |  |  |
| Том 2 | Утверждаемая часть Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 | ГП-1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:10000 | ГП-2 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 | ГП-3 |
| 4 | Приложение №1 к генеральному плану |  |  |
|  | Сведения о границах населенных пунктов,входящих в состав поселения, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Том 3 | Материалы по обоснованию генерального плана Текстовые материалы |  |  |
| Том 4 | Материалы по обоснованию генерального плана Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта современного использования территории, границ поселения, границ населенных пунктов | 1:10000 | ГП-4 |
| 2 | Карта комплексной оценки территории | 1:10000 | ГП-5 |
| 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного, регионального и федерального значения поселения | 1:10000 | ГП-6 |
| 4 | Карта территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ГП-7 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:10000 | ГП-8 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры и трубопроводного транспорта | 1:10000 | ГП-9 |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 | ГП-10 |
| 8 | Карта инженерной инфраструктуры | 1:10000 | ГП-11 |
| 9 | Карта земель различных категорий | 1:10000 | ГП-12 |

Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	6

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	11

2.1. Жилые зоны	11

2.2 Зоны смешанной и общественно-деловой застройки	11

2.3 Общественно-деловые зоны	11

2.4 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	14

2.5. Зоны сельскохозяйственного использования	16

2.6. Зоны рекреационного назначения	17

2.7. Зоны специального назначения	18

2.8. Зоны режимных территорий	18

2.9. Зоны лесов	18

2.10. Зоны иного назначения	18

# 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения

Калининского сельского поселения Калининского района

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значе-ние* | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | ст. Калининская | М | Проект. |
| 1.11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | ст. Калининская | М | Проект. |
| 1.12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа | 550 учащихся | ст. Калининская | М | Проект. |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект. |
| 2.16 | Молодежный культурно-развлекательный центр с выставочным залом, кинотеатром | 600 мест | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн | 800 м2 пола, 300 м2 зеркала воды | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3.8 | Стадион с трибунами | 1500 м2 | ст. Калининская, ул. Советская, 59 В | М | Реконстр. |
| 3. 9 | Многофункциональная спортивная площадка | 0,39 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3.10 | Многофункциональная спортивная площадка | 0,35 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3.11 | Многофункциональная спортивная площадка | 0,41 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 4. Объекты здравоохранения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 5. Объекты социального обслуживания (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 6. Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Объект физкультурно-досугового назначения и активного отдыха зона с базами отдыха и спорта | Устанавливается при разработке проекта планировки | ст. Калининская, берег реки Понура | М | Проект. |
| 6.4 | Благоустроенный пляж | 1,2 га | ст. Калининская, берег реки Понура | М | Проект. |
| 7. Прочие объекты обслуживания(отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 8. Благоустроенные территории общего пользования |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Парк культуры и отдыха | 3,20 га | ст. Калининская, центр | М | Реконстр. |
| 8.3 | Парк | 9,20 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.4 | Сквер | 1,59 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.5 | Сквер | 1,68 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.6 | Лесопарк | 3,18 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.7 | Лесопарк | 1,67 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.8 | Лесопарк | 13,68 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.17 | Главная улица Ленина | 5,21 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.18 | Главная улица Коваля | 1,58 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.19 | Главная улица Куйбышева | 0,38 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.20 | Главная улица Заречная | 1,51 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.21 | Главная улица Полевая | 0,58 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.22 | Главная улица Школьная | 1,90 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.23 | Улицы в жилой застройке | 4,09 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.24 | Подъезд к кладбищу | 0,34 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.25 | Автостанция | 100 пас. | ст. Калининская | М | Проект. |
| 10. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Пункт редуцирования газа №1 | макс. проп. способ. 398 м3\час | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 10.5 | Пункт редуцирования газа №2 | макс. проп. способ. 380 м3\час | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 10.6 | Газопровод среднего давления | 344,4 м | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 10.7 | Газопровод низкого давления | 5079,3 м | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 11. Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 11.14 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.15 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.16 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.17 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.18 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.19 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 12. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Котельная №3 | мощность 1,54 Гкал/ч | ст. Калининская | М | Проект. |
| 13. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Узел водопроводных сооружений «Северный», 10 скважин, насосная станция, резервуары | 600 м3/сут | ст. Калининская, ул. Покрышкина | М | Реконстр. |
| 13.5 | Водопровод | 3,28 км | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 14. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Очистные сооружения канализации | 1000 м3/сут. | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 14.7 | Канализационная насосная станция | 60 м3/час | ст. Калининская | М | Проектир. |
| 15. Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 15.5 | УС Тимашевский | Si-3000 5200 номеров | ст. Калининская, ул. Ленина, 151 | М | Реконстр. |
| 16. Объекты трубопроводного транспорта (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 18. Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 19. Гидротехнические сооружения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 20. Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 21. Места погребения |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Кладбище традиционного захоронения | 4,76 га | ст. Калининская | М | Проектир. |
| 22.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 23. Производственные и коммунальные объекты (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 24. Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 25. Особо охраняемые природные территории (отсутствуют) |  |  |  |  |  |

- В связи с размещением объектов местного значения, приведенных выше в таблице 1, разделы 1-9 установления зон с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) не требуется.

- В связи с размещением объектов местного значения – трансформаторных подстанций 10 кВ размер охранной зоны устанавливается согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном п подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) определены в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, размер охранных зон воздушных линий электропередачи для линий напряжением свыше 20 кВ - до35 кВ составляет 15 м.

- При размещении котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений (требования п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

- Размещение водозаборных сооружений требует установления границ зон санитарной охраны источника водоснабжения: I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами - радиусом 30 м от устья скважины, II и III пояса – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения. Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение,  то оно не достигнет водозаборных сооружений. Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Размещение канализационных очистных сооружений требует установления санитарно-защитной зоны на основании требований п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в засисимости от их мощности.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны определяться согласно таблице 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Таблица 2

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

- Размещение кладбищ требует установления санитарно-защитной зоны на основании требований п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га составляет 500 м.

- Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га составляет 300 м. Действующее и проектируемое кладбища города Абинска относятся к этому типу.

- Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее составляет 100 м. Ориентировочная санитарно-защитная зона закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м. Кладбище станицы Калининская относится к этому типу.

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

2.1. Жилые зоны

Площадь: 710,69 га.

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь: 690,32 га.

Этажность застройки: 1-3.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Площадь: 20,37 га.

Этажность застройки: 1-4.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.1.2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Отсутствует.

2.1.2 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Отсутствует.

2.2 Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

Отсутствует.

2.3 Общественно-деловые зоны

Площадь: 50,67 га.

2.3.1. Многофункциональная общественно-деловая зона, в том числе:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения,

- Зона объектов торговли,

- Зона объектов общественного питания,

- Зона объектов коммунально-бытового назначения,

- Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Площадь: 22,86 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.3.2. Зона специализированной общественной застройки

Площадь: 27,81 га.

2.3.2.1.Зона дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и дополнительного образования

Площадь 12,53 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значе-ние* | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | ст. Калининская | М | Проект. |
| 1.11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | ст. Калининская | М | Проект. |
| 1.12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа | 550 учащихся | ст. Калининская | М | Проект. |
| 12. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Котельная №3 | мощность 1,54 Гкал/ч | ст. Калининская | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

2.3.2.2.Зона объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования

Отсутствует.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.3.2.3.Зона объектов культуры и искусства

Площадь 2,72 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 4

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая ха-рактеристика | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Молодежный культурно-развлекательный центр с выставочным залом, кинотеатром | 600 мест | ст. Калининская | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

2.3.2.4.Зона объектов здравоохранения

Площадь 2,15 га.

Планируемые объекты местного и федерального значения отсутствуют.

2.3.2.5.Зона объектов физической культуры и массового спорта

Площадь 7,75 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 5

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн | 800 м2 пола, 300 м2 зеркала воды | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3.8 | Стадион с трибунами | 1500 м2 | ст. Калининская, ул. Советская, 59 В | М | Реконстр. |
| 3. 9 | Многофункциональная спортивная площадка | 0,39 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3.10 | Многофункциональная спортивная площадка | 0,35 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 3.11 | Многофункциональная спортивная площадка | 0,41 га | ст. Калининская | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального  и федерального значения в сельском поселении отсутствуют.

2.3.2.6.Зоны культовых объектов

Площадь 2,50 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.3.2.7.Зоны специализированной застройки иных видов

Площадь 0,16 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.4 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Площадь 386,66 га.

2.4.1 Производственная  и коммунально-складская зона

Площадь 49,22 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.4.3 Зона инженерной инфраструктуры

Площадь: 20,71 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 6

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая ха-рактеристика | Местоположение | Значе-ние | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Пункт редуцирования газа №1 | макс. проп. способ. 398 м3\час | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 10.5 | Пункт редуцирования газа №2 | макс. проп. способ. 380 м3\час | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 10.6 | Газопровод среднего давления | 344,4 м | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 10.7 | Газопровод низкого давления | 5079,3 м | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 11. Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 11.14 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.15 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.16 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.17 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.18 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 11.19 | Трансформаторная подстанция | 10/0,4 кВ | ст. Калининская | М | Проект. |
| 13. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Узел водопроводных сооружений «Северный», 10 скважин, насосная станция, резервуары | 600 м3/сут | ст. Калининская, ул. Покрышкина | М | Реконстр. |
| 13.5 | Водопровод | 3,28 км | ст. Калининская, Северо-Западный микрорайон | М | Проект. |
| 14. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Очистные сооружения канализации | 1000 м3/сут. | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 14.7 | Канализационная насосная станция | 60 м3/сут. | ст. Калининская | М | Проектир. |
| 15. Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 15.5 | УС Тимашевский | Si-3000 5200 номеров | ст. Калининская, ул. Ленина, 151 | М | Реконстр. |

2.4.4 Зона транспортной инфраструктуры

Площадь: 316,73

Максимальная этажность застройки: 5.

2.4.4.1 Зона объектов автомобильного транспорта

Площадь: 22,04 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 7

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значе-ние | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.25 | Автостанция | 100 пас. | ст. Калининская | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

2.4.4.2 Зона улично-дорожной сети

Площадь: 294,69 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 8

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значе-ние | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.17 | Главная улица Ленина | 5,21 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.18 | Главная улица Коваля | 1,58 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.19 | Главная улица Куйбышева | 0,38 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.20 | Главная улица Заречная | 1,51 км | ст. Калининская | М | Реконстр. |
| 9.21 | Главная улица Полевая | 0,58 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.22 | Главная улица Школьная | 1,90 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.23 | Улицы в жилой застройке | 4,09 км | ст. Калининская | М | Проект. |
| 9.24 | Подъезд к кладбищу | 0,34 км | ст. Калининская | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального значения

Таблица 9

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположе-ние | Значе-ние | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.26 | Автомобильная дорога 03 ОП РЗ 03К-015 «г.Тимашевск - ст-ца Полтавская» | 6,86 км | Калининское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.27 | Автомобильная дорога 03 ОП РЗ 03К-023 «ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская» | 0,30 км | Калининское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.28 | Автомобильная дорога 03 ОП МЗ 03Н-217 «ст-ца Калининская - ст-ца Новониколаевская» | 22,86 км | Калининское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.29 | Автомобильная дорога 03 ОП РЗ 03К-059 «ст-ца Роговская - х. Гречаная Балка - ст-ца Новониколаевская» | 5,10 км | Калининское сельское поселение | Р | Реконстр. |

Планируемые объекты федерального значения отсутствуют.

2.4.5.3. Зона объектов железнодорожного транспорта

Отсутствует.

2.4.5.4. Зона объектов трубопроводного транспорта

Отсутствует.

2.5. Зоны сельскохозяйственного использования

Площадь  20583,81 га.

2.5.1 Зона сельскохозяйственных угодий

Площадь: 19609,04 га

2.5.2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь: 548,09 га.

2.5.3 Зона садоводства и огородничества

Площадь: 44,94 га.

2.5.4 Зона сельскохозяйственного использования за границами населенного пункта (КФХ, ЛПХ на полевых участках, рыбоводство и прочее)

Площадь: 379,93 га.

2.5.5 Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта

Площадь: 1,81 га.

2.6. Зоны рекреационного назначения

Площадь: 43,41 га.

2.6.1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь: 34,34 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 10

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Общественные пространства |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Парк культуры и отдыха | 3,20 га | ст. Калининская, центр | М | Реконстр. |
| 8.3 | Парк | 9,20 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.4 | Сквер | 1,59 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.5 | Сквер | 1,68 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.6 | Лесопарк | 3,18 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.7 | Лесопарк | 1,67 га | ст. Калининская | М | Проект. |
| 8.8 | Лесопарк | 13,68 га | ст. Калининская | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

2.6.2. Зона  отдыха

Площадь: 9,07 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 11

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Объект физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Устанавливается при разработке проекта планировки | ст. Калининская, берег реки Понура | М | Проект. |
| 6.4 | Благоустроенный пляж | 1,2 га | ст. Калининская, берег реки Понура | М | Проект. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

2.7. Зоны специального назначения

Площадь: 40,13  га.

2.7.1. Зона кладбищ

Площадь: 10,19 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 12

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значе ние | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Места погребения |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Кладбище традиционного захоронения | 4,76 га | ст. Калининская | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

2.7.2. Зона складирования и захоронения отходов

Площадь: 5,13 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

2.7.3. Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь: 24,81 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

## 2.8. Зоны режимных территорий

Отсутствуют.

## 2.9. Зоны лесов

Площадь: 20,00 га.

## 2.10. Зоны иного назначения

Площадь: 1512,12 га.

2.8.1. Зона акваторий, водных объектов

Площадь: 1512,12 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения отсутствуют.